SoC 内部数据流动与去向

1. 总体结构

一个典型小型 SoC 可以抽象为：CPU 通过总线/互连访问程序存储器、数据存储器和外设；外设通过中断控制器向 CPU 上报事件；DMA 等模块还可以作为独立主设备访问总线。

┌──────────────┐

│     CPU      │

└──────┬───────┘

│ 取指 / Load / Store

┌──────▼───────┐

│ Bus / Interconnect │

└───┬────┬────┬───┘

│    │    │

ROM/RAM  RAM  外设 IP

│

│ irq

Interrupt Ctrl

│

└──────→ CPU

2. 指令流：程序存储器 → CPU

CPU 从复位地址开始，根据 PC 发出取指请求。取指地址经过指令接口或系统互连到达 ROM/RAM，存储器返回指令编码，CPU 进入译码和执行阶段。

来源：ROM、RAM 或测试环境中的合法指令生成器。

路径：PC → 取指请求 → 指令接口/Bus → 存储器。

去向：CPU Instruction Decode。

返回内容：instruction word。

后续影响：更新寄存器、访存状态或 PC。

流动方向：PC → Fetch Request → ROM/RAM → Instruction → CPU Decode → Execute → Next PC

3. 数据读流：RAM / 外设 → CPU

当 CPU 执行 Load 指令时，ALU 首先计算地址，CPU 发出读请求。互连根据地址判断目标是 RAM 还是某个 MMIO 外设，并将返回数据送回 CPU。

来源：RAM 数据或外设状态/数据寄存器。

路径：CPU 地址 → Bus → 地址译码 → RAM/IP → Bus。

去向：CPU 目标通用寄存器。

典型指令：LB/LH/LW 等。

流动方向：CPU → addr/read → Bus → RAM/IP → rdata → Bus → CPU Register

4. 数据写流：CPU → RAM

当 CPU 执行 Store 指令时，CPU 同时提供地址、写数据和字节使能。互连把事务路由到 RAM 。

来源：CPU 通用寄存器。

路径：CPU → Bus → 地址译码。

去向 1：RAM，修改存储内容。

典型指令：SB/SH/SW。

流动方向：CPU Register → addr/wdata/be → Bus → RAM

5. MMIO 控制流：CPU → 外设

CPU 通常通过内存映射 I/O（MMIO）访问外设。对 CPU 来说，它依然是在执行普通 Load/Store；区别只在于地址落入外设地址窗口。

CPU 写 UART TX 寄存器：发送数据。

CPU 写 Timer Compare/Enable：配置定时器。

CPU 读 GPIO Status：获得输入状态。

CPU 写 Interrupt Clear：清除外设中断状态。

流动方向：CPU Load/Store → MMIO Address → Bus Decode → Peripheral Register

6. 中断事件流：外设 → CPU

外设中断不是数据返回路径，而是一条独立的事件通知路径。外设发生特定状态变化后拉起 irq，中断控制器进行汇聚、屏蔽和优先级选择，再向 CPU 发出中断请求。

来源：Timer、UART、GPIO、DMA 等外设状态。

路径：IP irq → Interrupt Controller → CPU irq。

去向：CPU trap/interrupt 入口。

CPU 随后通常再次通过 Bus 读取外设状态或数据。

中断线传递的是“事件发生”，不承担外设实际数据传输。

流动方向：Peripheral State → irq → Interrupt Controller → CPU Trap → ISR → MMIO Access

7. DMA 数据流：主设备之间的数据搬运

DMA 可以独立发起总线事务，减少 CPU 对大批量数据搬运的参与。CPU 只负责配置源地址、目标地址、长度和启动控制。

来源：RAM 或外设 FIFO。

路径：DMA Master → Bus → RAM/IP。

去向：另一块 RAM 或外设。

需要：总线仲裁，因为 CPU 和 DMA 可能同时请求访问。

完成后：DMA 可以产生中断通知 CPU。

流动方向：CPU 配置 DMA → DMA 发起 Bus Transaction → RAM/IP → 完成中断 → CPU